Утверждено:

Приказом генерального директора

ООО «Теплосервис»

Коркина О.Л.

№ 24-0 от 18.02.2018 г.

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ООО «Теплосервис»  на 2018 – 2020 годы

с. Чемал

2018г.

Оглавление

Паспорт программы ..................................................................................................................... 3

Введение ....................................................................................................................................... 5

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности ….............................................................................................. 6

2. Цели и задачи Программы .................................................................................................... 10

2.1. Цели Программы ................................................................................................................. 10

2.2. Задачи Программы .............................................................................................................. 10

3. Сроки и этапы реализации Программы ............................................................................... 10

4. Целевые показатели ............................................................................................................... 10

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности…..11

6. Ожидаемые результаты ......................................................................................................... 21

7. Объем и источники финансирования .................................................................................. 22

Приложение № 1 ........................................................................................................................ 24

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Теплосервис» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы | ООО «Теплосервис» |
| Основной разработчик Программы |  |
| Исполнитель Программы |  |
| Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Сроки и этапы реализации Программы | – сроки реализации Программы: 2018 – 2020 гг.; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 2 % по отношению к 2017 г. снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 0,8% по отношению к 2017 г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 86,8 тыс. рублей (в текущих ценах); суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – 0,32 тыс. куб. м |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 | – общий объем финансирования Программы составляет 456 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и т.д.) –0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 175 тыс. рублей; собственные средства – 281 тыс. рублей |

В случае наличия нескольких этапов указывается финансирование по этапам с разбивкой внутри каждого этапа на источники финансирования.

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования) МО «Чемальский район», утвержденным приказом по ООО «Теплосервис», иными актами федерального законодательства.

Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в 2017 г. ООО «Теплосервис» совместно с МО «Чемальский район».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ООО «Теплосервис».

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Потребление электрической энергии  в 2016 г. составило 11,619 тыс. Квт, в 2017 году 11,640 тыс. кВт. Общий объем отпущенной в сеть холодной воды в 2016 году составил 6,429 тыс. куб.м., в 2017 г. 7,924 тыс. куб. м. Структура энергопотребления организации в сфере холодного водоснабжения на территории с. Толгоек представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  | 2018 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 11,619 | 11,640 | 8,3 |  |
| 2. | Холодная вода | тыс.куб.м | 6,429 | 7,924 | 6,6 |  |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ОАО «Алтайэнергосбыт»;

воды – ООО «Теплосервис»;

Организация осуществляет деятельность в сфере холодного водоснабжения на основании Концессионного соглашения № 2 от 21.10.2015 года, на основании которого ООО «Теплосервис» переданы следующие здания, строения, сооружения:

- резервуар для воды: общая площадь 52,5 кв.м., объем 184 куб.м., год.постройки-2006, материал ж/б плиты;

- артезианская скважина + здание насосной(павильон 4м.*4м.): производительность 16 куб.м/час, год постройки 1986, глубина 31 м.;

- водопроводные сети общей протяженностью 1,5 км.

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений, переданных организации в рамках концессионного соглашения, составляет 98 %

На освещение приходится 0,1 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации.

Для освещения помещений организации используется _3__ лампы, из которых _0_ шт. накаливания, __3__ шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 1__ лампа, из которых ___ шт. ламп накаливания, ____ шт. ртутных ламп, _1__ шт. натриевых ламп. Система наружного освещения не оснащена  автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| Здание 1 | 3 | светодиодные | 3 | - | - | - |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Здание N |  |  |  |  |  |  |
| Наружное (уличное) освещение |  |  |  |  |  |  |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| №1 | 1 | натриевые | 1 | 1 | - | - |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций;

применение энергоемких технологических процессов;

иные проблемы.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2018 – 2020 гг.

На данном этапе  основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из _4_ разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Структурным подразделением (работником) организации, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является Ефимов А.А. гл. инженер ООО «Теплосервис».

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта |  | шт. |  | Всего |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Шт. | 1 |  | Всего |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | Всего | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС | 5 | 5 | 5 | 15 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации |  |  |  | Всего | 34 | 32 | 30 | 96 | 48 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС | 34 | 32 | 30 | 96 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 6. | Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 7. | Заключение энергосервисных договоров(контрактов) | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 8. | Иные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности(определение класса энегоэффективности зданий) |  |  |  | Всего |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | Всего | 39 | 87 | 35 | 161 | 57 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | СС | 39 | 37 | 35 | 111 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В объектах обслуживаемых организацией в сфере холодного водоснабжения на территории с. Толгоек установлен 1 прибор учета электрической энергии, 3 общедомовых прибора учета холодной воды, 60 индивидуальных приборов учета холодной воды. Требуется установить и (или) заменить _0_ приборов учета электрической энергии, 10 – холодной воды.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 20120г. |  |  |
| 2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. | - |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. | 10 |  | Всего | 6 | 6 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС | 6 | 6 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов | Шт. | 0 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 6. | Иные мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | 1 |  | Всего |  |  | 13 | 13 | 5 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | Всего | 6 | 6 | 13 | 25 | 5 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС | 6 | 6 | 13 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

3. Повышение эффективности системы электроснабжения.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет _122_ тыс. кВт, при этом среднегодовая заявленная составляет 115,6 тыс. кВт.

В организации __3__ и _1___ точек соответственно наружного и внутреннего освещений суммарной установленной мощностью _18__ кВт. Количество светильников с лампами накаливания __0_ шт, с энергосберегающими –светодиодные 4 шт.

Суммарная протяженность электропроводки напряжением 8 кВ составляет _103 м. Состояние электропроводки характеризуется 3_ % износом. Потери в сети составляют 3 %.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |  |
| 4. Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Окраска помещения в более светлые тона | кв.м | 252 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка датчиков присутствия | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Модернизация электропроводки | п.м. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Компенсация реактивной мощности |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Уменьшение числа личных электробытовых приборов |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Иные мероприятия по повышению эффективности системы электроснабжения |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

4. Повышение эффективности систем водоснабжения.

Организация ежегодно обслуживает  85 лицевых счетов, которые ежегодно потребляют 6 тыс. куб. м воды, поставляемой в организацию из системы централизованного водоснабжения.

Суммарная протяженность водопровода составляет 1,5 км, из них требует замены 210 м. Состояние водопровода и объектов водоснабжения характеризуется 98_ % износом. Потери в сети составляют 24,4 %.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016_г. | 2017г. | 2018г. |  |  |
| 5. Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | шт. |  |  | Всего |  | 50 |  | 50 | 11,5 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |
| 4. | Иные мероприятия по повышению эффективности систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 8 |  | Всего | 95 | 125 |  | 220 | 13,3 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 125 |  | 125 |  |
|  |  |  |  |  | СС | 95 |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | Всего | 95 | 175 |  | 270 | 24,8 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 125 |  | 125 |  |
|  |  |  |  |  | СС | 95 | 50 |  | 145 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее _2__ % по отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на 1 %;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее __2_% по отношению к 2018 г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 10 лет.

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

Таблица 5

| № п/п | Ожидаемый результат | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2017 г., тыс. руб. |  |  |  |
| 2. | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах); | 28 | 29 | 29,8 |
| 5. | Суммарная экономия воды в сопоставимых условиях, тыс. куб. м | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 6. | иные ожидаемые результаты |  |  |  |

7. Объем и источники финансирования

В 2018 – 2020 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 456,0 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета –  0 тыс. руб.;

за счет бюджета субъекта Российской Федерации (областного, краевого, республиканского, автономного округа и т.д.) – 0 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 175,0 тыс. руб.;

за счет собственных средств – 281,0 тыс. руб.;

за счет иных источников – 0 тыс. руб.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение № 1

# Целевые показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы ООО «Тепловодресурс» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт⋅ч/куб. м | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов | % | 30 | 50 | 75 |
| 4 | Доля оснащенности приборами учета воды скважин водозабора | % | 20 | 40 | 60 |
| 5 | Процент охвата зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности (ином праве) регулируемой организации, приборами учета воды, тепловой и электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |